Hoftor-Steuerung

Technische Dokumentation

ESPHome v0.35  |  Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO

BFT Thalia BT A80/A160 + EBD-Erweiterungskarte

01-06-2026

IP: 192.168.200.40  |  esphome name: hoftor

# 1. Systemübersicht

## 1.1 Hardware-Plattform

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| ESP-Board | Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO |
| Framework | ESP-IDF |
| Flash | 16 MB |
| Netzwerk | Ethernet W5500 (PoE) |
| IP-Adresse | 192.168.200.40 (statisch) |
| Gateway / DNS | 192.168.178.1 (FritzBox 5590) |
| Subnetz | 255.255.0.0 (/16) |
| API | ESPHome Native API (Noise-Verschlüsselung) |
| OTA | ESPHome OTA (per Passwort geschützt) |
| ESPHome-Name | hoftor ¦ Friendly Name: Hoftor |

## 1.2 Relay-Erweiterung (PCA9554)

Der I2C-Bus (SDA=GPIO42, SCL=GPIO41, 100 kHz) verbindet den ESP mit einem PCA9554-I/O-Expander an Adresse 0x20. Dieser steuert 6 externe Koppelrelais (Phoenix RIF-0). Alle Relais starten beim Boot immer AUS (restore_mode: ALWAYS_OFF).

| PCA9554-Pin | Relais-ID | Funktion | BFT-Klemme |
| --- | --- | --- | --- |
| Pin 0 | r1 (relay_open) | Oeffnen-Befehl (1-s-Impuls) | BFT 65 |
| Pin 1 | r2 (relay_close) | Schliessen-Befehl (1-s-Impuls) | BFT 62 |
| Pin 2 | r3 (relay_step) | Schritt-Befehl (1-s-Impuls) | BFT 64 |
| Pin 3 | r4 (relay_ped) | Fussgaenger/Dauerauf-Befehl | BFT 61 |
| Pin 4 | r5 (LED blau) | Status-LED blau - Tor offen | F7 Koppelrelais |
| Pin 5 | r6 (LED rot) | Status-LED rot - Halten aktiv | F8 Koppelrelais |

Hinweis: r1-r4 sind als internal deklariert und damit nicht direkt in HA/Web-UI sichtbar. Sie werden ausschliesslich durch Scripts (pulse_*, Dauerauf-Logik) angesteuert.

r5 und r6 (LEDs) sind NICHT internal - sie koennen manuell ueberschrieben werden. Beim naechsten automatischen Status-Trigger wird der manuelle Zustand jedoch wieder ueberschrieben.

## 1.3 Ethernet-Anschluesse (W5500)

| Signal | GPIO |
| --- | --- |
| CLK | GPIO15 |
| MOSI | GPIO13 |
| MISO | GPIO14 |
| CS (Chip Select) | GPIO16 |
| INT (Interrupt) | GPIO12 |

Wichtig: ESPHome erlaubt Ethernet und WiFi nicht gleichzeitig. Der ESP kann nach dem Flash nur noch per OTA (Ethernet) oder USB-C (Erst-Flash) aktualisiert werden.

api.reboot_timeout: 0s - der ESP startet sich NICHT selbst neu, wenn die HA-Verbindung getrennt wird. Verhindert Boot-Loops bei HA-Neustart.

# 2. Web-Interface

Das Web-Interface ist unter http://192.168.200.40 (Port 80, web_server v3) erreichbar. Es enthaelt einen Live-Log und ist mit einem LCARS-CSS-Theme (hoftor_lcars.css) gestaltet.

Innerhalb jeder Gruppe sind Elemente nach sorting_weight geordnet (niedrigere Zahl = weiter oben). Das Muster: gerade Zahlen = Bedienelement, ungerade = Info-Text darunter.

| Gruppe-ID | Anzeigename | Prio | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| grp_ch1 | Ch1 - Tor auf | 10 | Oeffnen-Button, Dauerauf-Schalter, Auto-Schliess-Zeit, Restzeit-Sensor |
| grp_ch2 | Ch2 - Tor zu | 20 | Schliessen-Button |
| grp_ch3 | Ch3 - auf-stopp-zu | 30 | Schritt-Button |
| grp_ch4 | Ch4 - Fussgaenger (Ped) | 40 | Fussgaenger-Button, Fussgaenger-Dauerauf-Schalter, Auto-Schliess-Zeit, Restzeit-Sensor |
| grp_led | LEDs (F7 blau / F8 rot) | 70 | LED-Schalter + Statustexte |
| grp_input | Eingaenge (DI1-DI8) | 80 | 8 Binaer-Sensoren DI1-DI8 (DI1/DI2 als Template-Sensor) |
| grp_stoer | Stoerung (ganz oben) | 5 | Esk1-Schwelle, max Versuche, Esk1/Esk2-Sensor, Restzeit-Countdown — immer ganz oben |
| grp_test | Test (Simulation) | 85 | DI1 offen / DI2 zu Schalter + DI3 Taster-Button + LED 5x blinken — Bench-Test ohne Tor |
| grp_diag | Diagnose | 90 | Verbindung, Uptime, Temp, IP, Version |

# 3. Steuerkanal Ch1 - Tor oeffnen

## 3.1 Button: Ch1 - Oeffnen

Sendet einen 1-Sekunden-Impuls auf Relais r1 (BFT 65 - Open). Das BFT-Steuergeraet interpretiert diesen Schliessen des Kontakts als Oeffnen-Befehl.

- Gesperrt wenn: Dauerauf-Schalter aktiv (Log: 'Ch1: Oeffnen gesperrt (Dauerauf aktiv)')

- Der Auto-Close-Timer wird NICHT hier gestartet, sondern erst durch DI1 wenn das Tor die Endlage 'offen' erreicht (Option B, v0.16)

Script pulse_open (mode: restart): r1 EIN -> 1 s warten -> r1 AUS

## 3.2 Schalter: Ch1 - Dauerauf

Haelt Relais r1 dauerhaft aktiv - der BFT-Eingang bleibt geschlossen und das Tor verbleibt in der Endlage offen. Der Schalter ist nicht-optimistisch (optimistic: false): Zustand aendert sich erst nach explizitem publish durch den ESP.

### Einschalten (turn_on_action)

Zuerst Pruefung: Ist ped_halten (Fussgaenger-Dauerauf) bereits aktiv?

- JA: Sperre! Log-Meldung. Schalter springt sichtbar zurueck (true-false publish erzwingt State-Update im Web-UI).

- NEIN: (1) hold_close stoppen, (2) autoclose_open stoppen + g_autoclose_open_ende_millis=0, (3) autoclose_ped stoppen + g_autoclose_ped_ende_millis=0, (4) check_close_reaktion stoppen + g_close_reaktion_versuche=0, (5) r1 dauerhaft EIN, (6) LED rot (r6) EIN, (7) dauerauf = true publizieren

### Ausschalten (turn_off_action)

- r1 AUS

- Falls ped_halten ebenfalls aus: LED rot (r6) AUS

- dauerauf = false publizieren

- Script hold_close starten (1 s Puffer, dann pulse_close)

SICHERHEIT: Dauerauf und Fussgaenger-Dauerauf sperren sich gegenseitig. Es kann immer nur eines der beiden aktiv sein. Der Versuch, das andere einzuschalten, wird abgelehnt und der Schalter springt im Web-UI zurueck.

## 3.3 Auto-Schliess-Zeit Ch1

Zahleneingabe 'Ch1 - Auto-Schliess-Zeit' (t_autoclose_open): 0-600 Sekunden, Schrittweite 1, Default 0. Wert 0 = deaktiviert. Persistent gespeichert (restore_value: true).

- Der Timer startet AUSSCHLIESSLICH wenn DI1 von 0 auf 1 wechselt (Tor erreicht Endlage 'offen')

- Bedingung: dauerauf UND ped_halten muessen beide aus sein

- Funktioniert auch bei Funk-Oeffnung (da DI1-basiert, nicht button-basiert)

### Countdown-Sensor: Ch1 - Auto-Close Restzeit

- Aktualisiert jede Sekunde (update_interval: 1s)

- Zeigt NAN (unbekannt) wenn kein Timer laeuft (g_autoclose_open_ende_millis = 0)

- Zeigt verbleibende Sekunden wenn Timer aktiv

- Zeigt 0 wenn Countdown abgelaufen

# 4. Steuerkanal Ch2 - Tor schliessen

## 4.1 Button: Ch2 - Schliessen

Sendet einen 1-Sekunden-Impuls auf Relais r2 (BFT 62 - Close).

- Gesperrt wenn: Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv

Verhalten bei Druck (wenn nicht gesperrt):

- Script autoclose_open stoppen + g_autoclose_open_ende_millis = 0

- Script autoclose_ped stoppen + g_autoclose_ped_ende_millis = 0

- Script pulse_close ausfuehren (r2: 1 s EIN, dann AUS)

# 5. Steuerkanal Ch3 - auf-stopp-zu (Schritt)

## 5.1 Button: Ch3 - auf-stopp-zu

Sendet einen 1-Sekunden-Impuls auf Relais r3 (BFT 64 - Start E / Schritt). Jeder Druck wechselt die BFT-Richtung: oeffnen -> stoppen -> schliessen -> oeffnen -> ...

- Gesperrt wenn: Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv

Verhalten bei Druck (wenn nicht gesperrt):

- Script autoclose_open stoppen + g_autoclose_open_ende_millis = 0

- Script autoclose_ped stoppen + g_autoclose_ped_ende_millis = 0

- Script pulse_step ausfuehren (r3: 1 s EIN, dann AUS)

# 6. Steuerkanal Ch4 - Fussgaenger (Ped)

## 6.1 Button: Ch4 - Fussgaenger

Sendet einen 1-Sekunden-Impuls auf Relais r4 (BFT 61 - konfiguriert als IC=6 'Timer Ped'). Oeffnet nur EINEN Torflugel (Fussgaenger-Stellung).

- Gesperrt wenn: Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv

- Script pulse_ped: r4 1 s EIN, dann AUS

- Falls t_autoclose_ped > 0: autoclose_ped wird unmittelbar danach gestartet

Hinweis: Der Oeffnen-Button (Ch1) bleibt waehrend Fussgaenger-Dauerauf verwendbar. Das Tor faehrt vollstaendig auf und kehrt danach zur Fussgaenger-Position zurueck (BFT IC=6 Timer Ped Feature).

## 6.2 Schalter: Ch4 - Fussgaenger Dauerauf

Haelt Relais r4 dauerhaft aktiv - ein Fluegel bleibt dauerhaft in Fussgaenger-Position.

### Einschalten

Pruefung: Ist dauerauf aktiv?

- JA: Sperre! Schalter springt zurueck.

- NEIN: (1) hold_close stoppen, (2) autoclose_ped stoppen + g_autoclose_ped_ende_millis=0, (3) autoclose_open stoppen + g_autoclose_open_ende_millis=0, (4) check_close_reaktion stoppen + g_close_reaktion_versuche=0, (5) r4 dauerhaft EIN, (6) LED rot EIN, (7) ped_halten = true

### Ausschalten

- r4 AUS

- Falls dauerauf ebenfalls aus: LED rot (r6) AUS

- ped_halten = false publizieren

- Script hold_close starten (1 s Puffer, dann pulse_close)

## 6.3 Auto-Schliess-Zeit Ch4

Zahleneingabe 't_autoclose_ped': 0-600 Sekunden, Schrittweite 1, Default 0. Persistent gespeichert.

- Timer startet beim Druck auf den Fussgaenger-Button (NICHT bei DI-Trigger wie bei Ch1)

- Countdown-Sensor 'Ch4 - Auto-Close Restzeit': identische Logik wie Ch1

# 7. Status-LEDs (grp_led)

## 7.1 LED blau (r5, F7)

Schalter 'LED blau' (sorting_weight: 1) - steuert Koppelrelais F7, das die externe blaue Signalleuchte schaltet.

Automatische Steuerung (Prioritaet):

- DI1 wechselt 0->1 (Tor Endlage offen): LED blau EIN

- DI1 wechselt 1->0 (Tor verlaesst Endlage offen): LED blau AUS

- Nach Blink-Pattern: led_status_refresh stellt korrekten Zustand wieder her

Manuelle Steuerung: Moeglich ueber HA oder Web-UI. Wird beim naechsten automatischen Status-Trigger ueberschrieben.

| Zustand | Anzeigetext (st_r5) |
| --- | --- |
| LED leuchtet | Blauer Kreis leuchtet |
| LED aus | Schwarzer Kreis aus |

## 7.2 LED rot (r6, F8)

Schalter 'LED rot' (sorting_weight: 4) - steuert Koppelrelais F8 und die externe rote Signalleuchte.

Automatische Steuerung:

- dauerauf EIN: LED rot EIN

- ped_halten EIN: LED rot EIN

- Beide AUS: LED rot AUS

- Blink-Pattern (blink_rot_5x): 5 x 300 ms an / 300 ms aus, dann Normalzustand

Hinweis: Die rote LED bleibt so lange an, wie mindestens einer der Halte-Schalter aktiv ist. Wenn z.B. Dauerauf AUS geht aber Fussgaenger-Dauerauf noch aktiv ist, bleibt die LED an.

# 8. Digitale Eingaenge DI1-DI8 (grp_input)

Alle DIs: GPIO INPUT_PULLUP, inverted (logisch 1 = Eingang gegen GND gezogen).

| DI | GPIO | Entprell | Funktion | Aktion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI1 | GPIO4 | on:50ms / off:100ms | Status Tor offen (BFT 24 via F3) — Template-Sensor (phys. ODER test_di1) | LED blau + Auto-Close starten |
| DI2 | GPIO5 | on:50ms / off:100ms | Status Tor zu (BFT 26 via F4) — Template-Sensor (phys. ODER test_di2) | Logging + Stoer-Reset |
| DI3 | GPIO6 | on:30ms / off:30ms | Externer Taster (aussen) — Test-Button in grp_test verfuegbar | Dauerauf togglen (nur wenn DI1=1) |
| DI4 | GPIO7 | - | Reserve | - |
| DI5 | GPIO8 | - | Reserve | - |
| DI6 | GPIO9 | - | Reserve | - |
| DI7 | GPIO10 | - | Reserve | - |
| DI8 | GPIO11 | - | Reserve | - |

## 8.1 DI1 - Tor offen (wichtigster Eingang)

DI1 meldet, dass das Tor seine Endlage 'offen' physisch erreicht hat. Verbunden mit BFT-Kontakt 24/25 ueber Koppelrelais F3.

### on_press (DI1: 0->1, Tor erreicht Endlage offen)

- LED blau (r5) EIN

- Pruefe: dauerauf AUS UND ped_halten AUS?

  - JA und t_autoclose_open > 0: Script autoclose_open starten

  - NEIN: Keine Auto-Close-Aktion (Log: 'autoclose_open NICHT gestartet (Halten aktiv)')

### on_release (DI1: 1->0, Tor verlaesst Endlage offen)

- LED blau (r5) AUS

- Script autoclose_open stoppen

- g_autoclose_open_ende_millis = 0

- script.stop: check_close_reaktion  (v0.30: Tor bewegt sich → Check beendet)

- g_close_reaktion_versuche = 0

## 8.2 DI2 - Tor zu (Endlage geschlossen)

DI2 meldet, dass das Tor vollstaendig geschlossen ist. Verbunden mit BFT-Kontakt 26/27 ueber Koppelrelais F4.

- on_press: Log ('DI2: Tor erreicht Endlage zu') + script.stop: check_close_reaktion + g_close_reaktion_versuche = 0  (v0.30)

- Der Stoer-Timer wird automatisch durch den 1s-Interval zurueckgesetzt (DI2=1 gilt als 'endschalter')

## 8.3 DI3 - Externer Taster (Sicherheitssperre)

SICHERHEITSHINWEIS: Der DI3-Taster ist von aussen zugaenglich und darf das Tor NIEMALS selbst oeffnen koennen.

Er kann ausschliesslich den Dauerauf-Zustand umschalten - und nur dann, wenn das Tor bereits geoeffnet ist (DI1=1).

### on_press

Pruefe: Ist DI1=1 (Tor in Endlage 'offen')?

- JA: Dauerauf togglen (EIN->AUS oder AUS->EIN)

- NEIN: Verweigerung - Log-Warnung + Script blink_rot_5x (5x rotes Blinken), KEINE Tor-Aktion

Hinweis: Der Web-Switch 'dauerauf' hat derzeit keine Sicherheitssperre - er kann auch bei geschlossenem Tor aktiviert werden. Eine spaetere Implementierung hinter Passwortschutz ist geplant (siehe YAML-Kommentar v0.21).

# 9. Test-Simulation (grp_test)

Die Gruppe 'Test (Simulation)' erlaubt vollstaendigen Bench-Test aller Tor-Funktionen ohne physischen Anschluss an das BFT-Tor. Alle Aktionen (LED-Logik, Auto-Close-Timer, Stoer-Eskalation) reagieren identisch wie auf echte Hardware-Signale.

Test-Schalter bleiben nach dem Test auf AUS setzen, bevor das Tor physisch angeschlossen wird.

restore_mode: ALWAYS_OFF stellt sicher, dass die Schalter nach ESP-Neustart immer AUS sind.

## 9.1 Architektur: Template-Binary-Sensor (DI1 / DI2)

Statt direkte GPIO-Sensoren zu verwenden, sind DI1 und DI2 als zweilagige Struktur implementiert:

| Sensor-ID | Typ | intern? | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| di1_raw | GPIO binary_sensor | ja | Physischer Eingang GPIO4, Entprell 50/100ms. Nur intern genutzt. |
| di1_tor_offen | Template binary_sensor | nein | lambda: di1_raw.state ¦¦ test_di1.state — update_interval 200ms. Hat alle on_press/on_release-Actions. |
| di2_raw | GPIO binary_sensor | ja | Physischer Eingang GPIO5, Entprell 50/100ms. Nur intern genutzt. |
| di2_tor_zu | Template binary_sensor | nein | lambda: di2_raw.state ¦¦ test_di2.state — update_interval 200ms. |

Alle Logik-Elemente (Stoer-Interval, LED-Steuerung, Auto-Close) lesen di1_tor_offen / di2_tor_zu — das ist der einzige Sensor, der genuetzt wird. Die Template-Schicht ist transparent.

## 9.2 Test-Schalter DI1 — Tor offen simulieren

Schalter 'Test: DI1 Tor offen' (test_di1) in grp_test. Wenn EIN:

- di1_tor_offen gibt true zurueck → on_press feuert

- LED blau (r5) geht EIN

- autoclose_open startet (wenn t > 0 und kein Halten aktiv)

- Stoer-Interval: endschalter = true → Timer reset, Esk1/Esk2 quittieren

- Wenn AUS: on_release feuert → LED blau AUS, autoclose_open gestoppt

## 9.3 Test-Schalter DI2 — Tor zu simulieren

Schalter 'Test: DI2 Tor zu' (test_di2) in grp_test. Wenn EIN:

- di2_tor_zu gibt true zurueck

- Stoer-Interval: endschalter = true → Timer reset, Esk1/Esk2 quittieren

- Logging: 'DI2: Tor erreicht Endlage zu'

## 9.4 Test-Button DI3 — Taster simulieren

Button 'Test: DI3 Taster' in grp_test. Repliziert identische Logik wie der physische Taster:

- Pruefte di1_tor_offen (= true wenn physisch ODER test_di1 EIN) → Dauerauf togglen

- Falls di1_tor_offen = false → 5x Rot-Blinken (Verweigerung), keine Tor-Aktion

## 9.5 Info-Texte in HA

Alle 19 Info-Text-Sensoren (i_*) sind seit v0.26 als 'internal: true' markiert. Sie erscheinen nicht mehr in Home Assistant und nicht mehr im Web-Server. Die Texte werden weiterhin beim Boot intern gesetzt (kein Mehrwert, aber kein Schaden). Grund: die Texte waren in HA als nutzlose Entities sichtbar.

# 10. Auto-Close-Logik

## 10.1 Ch1 Auto-Close (Script: autoclose_open)

Script-Mode: restart (erneuter Aufruf waehrend Laufzeit startet Timer von vorne)

- g_autoclose_open_ende_millis = millis() + (t_autoclose_open x 1000)

- Warte t_autoclose_open Sekunden

- g_autoclose_open_ende_millis = 0

- pulse_close ausfuehren (r2: 1 s EIN, dann AUS)

### Auto-Stop des Timers bei:

- DI1 wechselt 1->0 (Tor verlaesst Endlage offen) - sofortiger Stop

- Dauerauf EIN (wird in turn_on_action gestoppt)

- Fussgaenger-Dauerauf EIN (wird in turn_on_action gestoppt)

- Ch2 Schliessen gedruckt (Stop + Counter-Reset)

- Ch3 auf-stopp-zu gedruckt (Stop + Counter-Reset)

## 10.2 Ch4 Auto-Close (Script: autoclose_ped)

Identische Struktur wie autoclose_open, aber fuer den Fussgaenger-Kanal. Timer startet beim Druck auf den Fussgaenger-Button (nicht via DI-Trigger).

- g_autoclose_ped_ende_millis = millis() + (t_autoclose_ped x 1000)

- Warte t_autoclose_ped Sekunden

- g_autoclose_ped_ende_millis = 0

- pulse_close ausfuehren

# 11. Halte-Logik und Verriegelung

## 11.1 Gegenseitige Sperre

Dauerauf und Fussgaenger-Dauerauf schliessen sich gegenseitig aus:

- Dauerauf EIN waehrend Fussgaenger-Dauerauf aktiv -> ABGELEHNT, Schalter springt zurueck

- Fussgaenger-Dauerauf EIN waehrend Dauerauf aktiv -> ABGELEHNT, Schalter springt zurueck

Technisch: Der Ruecksprung wird durch ein explizites true->false publish erzwungen. Ein bereits-false-Zustand wuerde kein State-Update ausloesen, wodurch der Schalter im Web-UI haengenbleiben wuerde.

## 11.2 1-Sekunden-Puffer nach Halte-AUS (Script: hold_close)

Wenn ein Halte-Schalter ausgeschaltet wird, wartet der ESP 1 Sekunde bevor er das Tor schliesst.

- Script-Mode: restart

- Zweck: Gibt dem Benutzer Zeit, den anderen Halte-Schalter zu aktivieren, ohne dass das Tor sofort schliesst

- Wenn innerhalb der 1 Sekunde ein Halte-Schalter wieder aktiviert wird, wird hold_close gestoppt (script.stop in der turn_on_action)

## 11.3 Button-Sperren waehrend Halten

| Button / Schalter | Gesperrt wenn |
| --- | --- |
| Ch1 - Oeffnen | Dauerauf aktiv |
| Ch2 - Schliessen | Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv |
| Ch3 - auf-stopp-zu | Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv |
| Ch4 - Fussgaenger | Dauerauf ODER Fussgaenger-Dauerauf aktiv |
| Ch4 - Fussgaenger-Dauerauf (EIN) | Dauerauf aktiv |
| Ch1 - Dauerauf (EIN) | Fussgaenger-Dauerauf aktiv |

Besonderheit: Ch1 Oeffnen bleibt waehrend Fussgaenger-Dauerauf verwendbar. Das Tor faehrt vollstaendig auf und kehrt danach zur Fussgaenger-Position zurueck (BFT IC=6 Timer Ped).

# 12. Tor-Stoer-Erkennung (v0.23)

## 12.1 Prinzip

Der ESP ueberwacht alle 1 Sekunde den Tor-Zustand. Wenn das Tor weder in Endlage 'offen' (DI1=1) noch in Endlage 'zu' (DI2=1) ist - also in einer Zwischenposition steckt - und keine Halte-Funktion aktiv ist, laeuft ein Fehler-Timer.

## 12.2 Konfigurierbare Parameter

| Parameter | ID | Default | Bereich | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esk1-Schwelle | stoer_esk1_sek | 180 s (3 Min) | 30-1800 s | Zeit in Zwischenposition vor Esk1 |
| Max Close-Versuche | stoer_max_close_versuche | 3 | 1-10 | Close-Impulse bis Esk2 |

## 12.3 Zustandsmaschine (Interval: 1s)

### Schritt 1: State-Update

endschalter = DI1=1 ODER DI2=1 (Tor in bekannter Endlage)

halten = dauerauf=EIN ODER ped_halten=EIN (erwartete Zwischenposition)

Falls endschalter ODER halten:

- g_letzter_endstatus_millis = now (Timer-Nullpunkt setzen)

- g_close_versuche = 0 (Counter zuruecksetzen)

- stoerung_esk1 = false, stoerung_esk2 = false (automatische Quittierung)

### Schritt 2: Eskalations-Pruefung

Bedingung: NICHT DI1, NICHT DI2, NICHT dauerauf, NICHT ped_halten UND vergangene Zeit >= stoer_esk1_sek

- g_close_versuche < stoer_max_close_versuche?

  - JA: g_close_versuche++, Timer reset, stoerung_esk1=true, pulse_close senden

  - NEIN: stoerung_esk2=true (keine weiteren Versuche, HA soll reagieren)

## 12.4 Stoer-Sensoren

| Sensor-ID | Name | device_class | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| stoerung_esk1 | Stoerung Eskalation 1 | problem | ON = Tor > Schwelle in Zwischenposition, ESP hat Close gesendet |
| stoerung_esk2 | Stoerung Eskalation 2 | problem | ON = max. Close-Versuche erschoepft, HA muss reagieren |

- Beide Sensoren gehen automatisch AUS wenn DI1=1 oder DI2=1 (Quittierung ohne Nutzereingriff)

## 12.5 Countdown-Sensor: Stoer-Restzeit

'Stoerung - Restzeit bis Esk1' (stoer_esk1_restzeit, update_interval: 1s):

- NAN (unbekannt) solange: DI1 ODER DI2 ODER dauerauf ODER ped_halten aktiv

- 0 wenn: Esk2 aktiv (keine weiteren Ausloesungen mehr)

- Sonst: Schwelle - vergangene Sekunden (Countdown bis naechster Close-Impuls)

Das LED-Fehler-Endlos-Blinken (blink_fehler_start) wurde in v0.23 bewusst entfernt.

Gruende: Relais-Verschleiss, naechtliche Nachbarblaestigung, keine Reaktionsmoeglichkeit ohne HA.

Die Eskalation erfolgt ausschliesslich ueber HA (Push-Benachrichtigung / Alexa / Sonos).

# 13. LED-Blink-Muster

## 13.1 5x Rot-Blinken - Script blink_rot_5x

Verweigerungs-Signal: zeigt an, dass ein Befehl aus Sicherheitsgruenden nicht ausgefuehrt werden konnte.

Script-Mode: restart (erneueter Aufruf waehrend Laufzeit startet von vorne)

- 5 Mal: LED rot (r6) EIN, 300 ms warten, LED rot AUS, 300 ms warten

- Script led_status_refresh aufrufen (Normalzustand wiederherstellen)

Ausgeloest bei:

- DI3 (externer Taster) gedrueckt, aber Tor NICHT in Endlage offen (Sicherheits-Verweigerung)

- Test-Button 'Test: LED rot 5x blinken' im Test-Bereich (grp_test)

## 13.2 LED-Status-Refresh - Script led_status_refresh

Script-Mode: single (zweiter Aufruf waehrend Laufzeit wird ignoriert). Stellt nach einem Blink-Pattern den korrekten Normalzustand der LEDs wieder her.

- Falls DI1=1: LED blau EIN, sonst AUS

- Falls dauerauf ODER ped_halten: LED rot EIN, sonst AUS

# 14. Boot-Verhalten

Beim Einschalten oder Neustart fuehrt der ESP folgende Schritte in Reihenfolge aus (on_boot, priority: -100):

- g_letzter_endstatus_millis = millis() - verhindert Sofort-Alarm, da das Tor zu diesem Zeitpunkt noch keine Endlage gemeldet hat

- stoerung_esk1 = OFF, stoerung_esk2 = OFF publizieren - verhindert 'unbekannt' in HA

- Status-Texte initialisieren: r1-r4 -> roter Kreis aus, r5/r6 -> schwarzer Kreis aus

- Halte-Schalter zuruecksetzen: dauerauf = false, ped_halten = false

- Alle Info-Texte (i_*) mit Beschreibungen befuellen

Alle Relais starten IMMER im AUS-Zustand (restore_mode: ALWAYS_OFF) - unabhaengig vom Zustand vor dem Neustart.

Das Tor bleibt im aktuellen physischen Zustand - die BFT fuehrt keine Aktion ohne ESP-Befehl durch.

# 15. Globale Variablen

| Variable | Typ | Default | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- |
| g_letzter_endstatus_millis | uint32_t | 0 | millis()-Timestamp des letzten DI1=1 oder DI2=1. Basis fuer Stoer-Timer. |
| g_close_versuche | int | 0 | Zaehler automatischer Close-Versuche im laufenden Stoerfall. |
| g_stoerung_esk1 | bool | false | Interne Flag - Esk1 aktiv. Gespiegelt in binary_sensor stoerung_esk1. |
| g_stoerung_esk2 | bool | false | Interne Flag - Esk2 aktiv. Gespiegelt in binary_sensor stoerung_esk2. |
| g_autoclose_open_ende_millis | uint32_t | 0 | millis()-Timestamp wann autoclose_open den pulse_close ausloest. 0 = inaktiv. |
| g_autoclose_ped_ende_millis | uint32_t | 0 | millis()-Timestamp wann autoclose_ped den pulse_close ausloest. 0 = inaktiv. |
| g_close_reaktion_versuche | int | 0 | Zaehler der Retry-Versuche von check_close_reaktion. Reset bei DI1 on_release, DI2 on_press, dauerauf/ped_halten turn_on. Laeuft unabhaengig von g_close_versuche. (v0.30) |

Countdown-Globals werden beim Script-Start gesetzt und beim Stop (oder nach Ablauf) auf 0 zurueckgesetzt.

Die Template-Sensoren lesen diese Werte jede Sekunde und geben NAN zurueck wenn der Wert 0 ist (= inaktiv).

# 16. Script-Uebersicht

| Script-ID | Mode | Ausgeloest durch | Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| pulse_open | restart | Ch1-Button | r1: 1s EIN -> AUS |
| pulse_close | restart | Ch2-Button, autoclose_*, hold_close, Stoer-Interval | r2: 1s EIN -> AUS |
| pulse_step | restart | Ch3-Button | r3: 1s EIN -> AUS |
| pulse_ped | restart | Ch4-Button | r4: 1s EIN -> AUS |
| hold_close | restart | Dauerauf-AUS, Fussgaenger-Dauerauf-AUS | 1s warten -> pulse_close |
| autoclose_open | restart | DI1 on_press (t>0, kein Halten) | t_autoclose_open warten -> pulse_close |
| autoclose_ped | restart | Ch4-Button (t>0, kein Halten) | t_autoclose_ped warten -> pulse_close |
| led_status_refresh | single | Nach blink_rot_5x | LED blau/rot anhand DI1/Halten korrekt setzen |
| blink_rot_5x | restart | DI3-Verweigerung, Test-Button | 5x 300ms rot blinken -> led_status_refresh |
| check_close_reaktion | restart | autoclose_open (immer), hold_close (wenn DI1=1) | Wartet stoer_esk1_sek s → DI1 noch 1? → Esk1 + pulse_close + Selbst-Restart. Nach stoer_max_close_versuche Versuchen: Esk2. (v0.30) |

# 17. Diagnose-Gruppe

| Element | Typ | Prio | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Verbindung (API) | Binary Sensor (Status) | 1 | ON = ESPHome Native API verbunden |
| Uptime | Sensor | 2 | Laufzeit seit letztem Boot |
| Chip-Temperatur | Sensor (60s) | 3 | ESP32-S3 interne Temperatur |
| IP-Adresse | Text Sensor | 4 | Aktuelle IP (192.168.200.40) |
| MAC-Adresse | Text Sensor | 5 | Ethernet-MAC |
| ESPHome-Version | Text Sensor | 6 | Firmware-Version |

# 18. Relais-Zustandsanzeigen (Status-Texte)

Jeder Kanal hat einen Text-Sensor der den Zustand des physischen Relais event-getrieben anzeigt (on_turn_on / on_turn_off - kein Polling).

| Text-Sensor ID | Name im UI | Zustand EIN | Zustand AUS |
| --- | --- | --- | --- |
| st_r1 | Ch1 - Relais | Gruener Kreis angezogen | Roter Kreis aus |
| st_r2 | Ch2 - Relais | Gruener Kreis angezogen | Roter Kreis aus |
| st_r3 | Ch3 - Relais | Gruener Kreis angezogen | Roter Kreis aus |
| st_r4 | Ch4 - Relais | Gruener Kreis angezogen | Roter Kreis aus |
| st_r5 | LED blau (F7) | Blauer Kreis leuchtet | Schwarzer Kreis aus |
| st_r6 | LED rot (F8) | Roter Kreis leuchtet | Schwarzer Kreis aus |

# 19. Typischer Signal-Fluss: Oeffnen mit Auto-Close

- Benutzer drueckt Ch1-Oeffnen ODER Funk-Fernbedienung - Tor faehrt auf

- BFT-Tor faehrt auf, BFT-Kontakt 24/25 schliesst

- F3-Koppelrelais zieht an - DI1 (GPIO4) wechselt 0->1

- DI1 on_press: LED blau EIN; Falls t_autoclose_open > 0 und kein Halten: autoclose_open starten

- autoclose_open laeuft: g_autoclose_open_ende_millis gesetzt, Countdown-Sensor aktiv

- Countdown abgelaufen: g_autoclose_open_ende_millis = 0, dann pulse_close (r2: 1s EIN -> AUS)

- BFT-Tor schliesst, BFT-Kontakt 24/25 oeffnet - DI1 wechselt 1->0

- DI1 on_release: LED blau AUS

- BFT-Kontakt 26/27 schliesst - DI2 wechselt 0->1: Stoer-Timer reset

# 20. Design-Entscheidungen

## 20.1 Option B: Auto-Close-Trigger via DI1

Der Auto-Close-Timer fuer Ch1 wird NICHT beim Drucken des Oeffnen-Buttons gestartet, sondern erst wenn DI1=1 meldet, dass das Tor die Endlage 'offen' physisch erreicht hat. Damit funktioniert Auto-Close auch bei Oeffnung via Funk-Fernbedienung.

## 20.2 Keine Funk-Erkennung

Der ESP empfaengt keine Funk-Befehle der BFT-Fernbedienung. Der Tor-Zustand wird ausschliesslich aus DI1 und DI2 entnommen. Button-Sperren betreffen daher nur die ESP-Bedienelemente, nicht den Funk.

## 20.3 Script-Mode restart

Alle Impulse (pulse_*) und Halte-Timer (hold_close, autoclose_*) laufen im mode: restart. Ein erneuter Aufruf waehrend das Script laeuft startet es von vorne - kein Stapeln von Aktionen.

## 20.4 Optimistic: false fuer Halte-Schalter

Dauerauf und Fussgaenger-Dauerauf sind nicht-optimistisch. Zustand aendert sich nur wenn der ESP explizit ein publish ausfuehrt. Ermoeglicht den sichtbaren Ruecksprung bei abgelehnten Schaltversuchen.

## 20.5 LED-Override erlaubt

LEDs r5 und r6 sind nicht als internal deklariert und koennen manuell in HA oder Web-UI geschaltet werden. Das manuelle Toggle wird beim naechsten automatischen Status-Trigger ueberschrieben - der Status hat stets Vorrang.

## 20.6 v0.25 — Bug-Fix: Hold-Schalter stoppen gegenseitig alle Auto-Close-Timer

In v0.24 fehlten je zwei Stop-Aufrufe in den turn_on_actions:

- dauerauf.turn_on stoppte autoclose_ped nicht → Ped-Timer konnte pulse_close waehrend aktivem dauerauf senden

- ped_halten.turn_on stoppte autoclose_open nicht → Open-Timer konnte pulse_close waehrend aktivem ped_halten senden

Fix: script.stop + Global-Reset in beiden turn_on_action else-Branches ergaenzt. BFT blockiert Close bei angezogenem Open-Relais — der Fix stellt trotzdem sauberen Zustand und korrekten Countdown-Sensor-Wert sicher.

Race Condition Ch2/Ch3 + hold_close (1s-Fenster nach Hold-AUS): bewusst NICHT gefixt — doppelter Close-Befehl ist harmlos (pulse_close mode:restart verlaengert Impuls minimal). Kommentar im Code.

## 20.7 v0.26 — Template-Sensor-Overlay fuer DI1/DI2 (Bench-Test)

DI1/DI2 wurden von direkten GPIO-Sensoren auf eine Template-Schicht umgebaut: physische Sensoren (di1_raw, di2_raw) sind intern, sichtbare Sensoren (di1_tor_offen, di2_tor_zu) kombinieren physisch ODER Test-Schalter per lambda (update_interval: 200ms). Alle Actions und der Stoer-Interval arbeiten auf den Template-Sensoren — transparent fuer den Rest des Codes.

## 20.8 Entferntes Endlos-Blinken (v0.23)

blink_fehler_start und g_fehler_aktiv wurden in v0.23 entfernt. Gruende: Relais-Verschleiss (Koppelrelais F8 wuerde sinnlos durchschalten), naechtliche Nachbarblaestigung, keine Reaktionsmoeglichkeit ohne HA. Die Eskalation uebernimmt ausschliesslich HA via Push/Alexa/Sonos.

## 20.9 v0.30/v0.31 — Close-Reaktions-Check

Das Script check_close_reaktion prueft ob das Tor nach einem Close-Befehl reagiert (DI1 faellt von 1 auf 0). Es wird von autoclose_open und hold_close gestartet wenn DI1=1. Reicht stoer_esk1_sek Sekunden lang keine Reaktion kommt, wird Esk1 gesetzt und pulse_close nochmals gesendet. Nach stoer_max_close_versuche: Esk2. Benutzt dieselben Sensoren und Parameter wie die Stoer-Routine, laeuft aber voellig unabhaengig vom Stoer-Interval. Bugfix v0.31: der Stoer-Interval quittiert Esk1/Esk2 nur noch wenn g_close_reaktion_versuche==0 (sonst Flackern).

# 21. Versions-Historie (Zusammenfassung)

| Version | Datum | Aenderung |
| --- | --- | --- |
| v0.35 | 01-06-2026 | Bedien-Anleitung umgezogen in die rechte Spalte ueber das Live-Log: js_include hoftor_help.js (DOM-Injektion, /0.js). grp_hilfe-Entities wieder entfernt. CSS-Weg verworfen (#col_logs im Shadow-DOM). Am laufenden Geraet verifiziert. |
| v0.34 | 01-06-2026 | Bedien-Anleitung im Web-Interface: neue Gruppe grp_hilfe (ganz unten) mit 6 Text-Bloecken. disabled_by_default -> sichtbar im Webinterface, in HA standardmaessig deaktiviert. Je Block unter 255 Zeichen. |
| v0.33 | 01-06-2026 | Audit-Korrekturen (Code + Doku): on_boot-Kommentar -100; autoclose_ped/AUX16 dokumentiert; hold_close-Reihenfolge; device_class aus DI2-Sensor entfernt; 19 tote Info-Text-Sensoren geloescht; Doku-Fixes (Abschnittsnummern, Globals/Scripts, Diagnose-Gruppe). |
| v0.32 | 31-05-2026 | Fix Log-/State-Spam: filter_out: nan an den 3 Countdown-Sensoren (autoclose_open/ped_restzeit, stoer_esk1_restzeit) — NaN wird nicht mehr jede Sekunde publiziert. Reine Logging-Aenderung, kein Funktionsumbau. |
| v0.31 | 31-05-2026 | Fix: Stoer-Interval loeschte Esk1/Esk2 waehrend check_close_reaktion aktiv war (Flackern ON/OFF). Guard g_close_reaktion_versuche==0 ergaenzt. |
| v0.30 | 31-05-2026 | Close-Reaktions-Check als eigenes Script check_close_reaktion (mode:restart). Revert v0.29 g_warte_auf_close. Startet von autoclose_open + hold_close. Quittierung DI1/DI2/Holds. |
| v0.29 | 31-05-2026 | Namensbereiniung: Auto-Schliess-Restzeit, max. Schliess-Versuche. v0.29 g_warte_auf_close-Ansatz in v0.30 ersetzt. |
| v0.28 | 31-05-2026 | Web-Interface: neue Gruppe grp_stoer (Prio 5, ganz oben) fuer alle 5 Stoer-Elemente. Test: LED 5x blinken von grp_diag nach grp_test verschoben. |
| v0.27 | 31-05-2026 | Fix: binary_sensor.template hat kein update_interval. lambda+update_interval entfernt; neues interval 200ms mit publish_state(raw.state ¦¦ test.state) ersetzt es. |
| v0.26 | 31-05-2026 | Test-Simulation: grp_test mit DI1/DI2 Template-Schaltern + DI3 Test-Button. DI1/DI2 als Template-OR-Sensor (phys. ODER Test). 19 Info-Texte internal:true (weg aus HA). |
| v0.25 | 31-05-2026 | Bug-Fix: dauerauf.turn_on stoppt jetzt auch autoclose_ped; ped_halten.turn_on stoppt jetzt auch autoclose_open. Race Ch2/Ch3+hold_close kommentiert (bewusst nicht gefixt). |
| v0.24 | 31-05-2026 | Countdown-Restzeit-Sensoren fuer alle Timer: autoclose_open_restzeit, autoclose_ped_restzeit, stoer_esk1_restzeit |
| v0.23 | 31-05-2026 | Tor-Stoer-Erkennung (Esk1/Esk2): stoer_esk1_sek, stoer_max_close_versuche, interval 1s State-Machine. LED-Endlos-Blinken entfernt. |
| v0.22 | 30-05-2026 | use_address-Uebergang entfernt, ESP laeuft auf 192.168.200.40 |
| v0.21 | 30-05-2026 | DI3-Taster-Sicherheitssperre: Toggle Dauerauf nur wenn DI1=1, sonst blink_rot_5x |
| v0.20 | 29-05-2026 | Feste IP 192.168.200.40 + reboot_timeout: 0s |
| v0.19 | 29-05-2026 | LEDs r5/r6 extern schaltbar (internal: true entfernt) |
| v0.18 | 29-05-2026 | LED-Blink-Logik: blink_rot_5x (5x Verweigerung) + led_status_refresh |
| v0.17 | 29-05-2026 | LED-Status-Logik: blau=DI1, rot=dauerauf¦¦ped_halten |
| v0.16 | 29-05-2026 | 8x DI-Sensoren an GPIO4-11; Auto-Close-Trigger von Button auf DI1 umgestellt |
| v0.14 | 28-05-2026 | 1-s-Puffer (hold_close) + Block-Logik + Info-Texte |
| v0.7-0.13 | 28-05-2026 | Buttons, Dauerauf/Ped-Halten, Auto-Schliessen, Sperren, LCARS, Status-Punkte |
| v0.1-0.6 | 28-05-2026 | Grundgeruest Ethernet/API/OTA, 4 Kanaele, web_server v3 |