# Hoftor-Steuerung — Gesamtübersicht

Zweck dieser Datei: (A) Ein anderer Claude versteht damit die Steuerung ohne die ganze Projekthistorie. (B) Sie erklärt einem Menschen, wie das Tor bedient wird. Stand: 04-07-2026 · Firmware hoftor.yaml v0.42 · ESP 192.168.200.40 (Ethernet/PoE) Tiefe Details: CLAUDE.md (Volldoku) · aderfarben_template.md (Verdrahtung) · Hoftor_AHK_Klemmenplan.html (Auflegeplan) · Hoftor_Hoermann_Funkempfaenger_Uebergabe.md (Funk)

# TEIL A — Briefing für Claude

## Was ist das?

Ein Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8RO (ESPHome) steuert eine BFT Thalia BT A80/A160 + EBD-Hoftoranlage. Er ersetzt 3× Shelly Uni Plus (schlechter WLAN-Empfang → jetzt PoE). Der ESP gibt nur Impulse/Haltesignale an die BFT; die eigentliche Motorsteuerung macht die BFT. Der ESP sieht keine Funk-Handsender-Befehle — den Tor-Zustand erfährt er nur über die Status-DIs.

## Signalkette (wichtig!)

ESP-Relais (PCA9554) → Onboard-Relais CHx → Phoenix RIF-0 Koppelrelais (Pos. 11–20) → Reihenklemme 1–10 → AHK-Kabel → BFT-Klemme

Jedes Feld-I/O läuft über ein RIF-0 (galvanische Trennung innen↔außen). Klemmen-Ebenen: -O = innen/Relais, -U = außen/Tor.

## Kanäle & Pins (hoftor.yaml)

| ESP | PCA-Pin / CH | Funktion | → BFT | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | Pin 0 / CH1 | Öffnen (Impuls), gehalten = Dauerauf | 65 (Open, IC=2) |  |
| r2 | Pin 6 / CH7 | Schließen (Impuls) | 62 (Close, IC=3) | v0.38 von CH2 umgeklemmt |
| r3 | Pin 2 / CH3 | Schritt (auf-stopp-zu) | 64 (Start E, IC=0) |  |
| r4 | Pin 3 / CH4 | Fußgänger/Ped, gehalten = Ped-Dauerauf | 61 (Ped, IC=4) |  |
| r5 | Pin 4 / CH5 | LED blau (Tor offen) | — |  |
| r6 | Pin 5 / CH6 | LED rot (Halten aktiv) | — |  |

DIs (GPIO4–11, INPUT_PULLUP, inverted; aktiv = +24 V über RIF-0): - DI1 = Status Tor offen (BFT 24) · DI2 = Status Tor zu (BFT 26) · DI3 = externer Taster Dauerauf - DI7 = Funk Hörmann K1 · DI8 = Funk Hörmann K2 · DI4–DI6 = Reserve

## ⚠️ Fallen, die ein Claude kennen muss

- 61 = Ped (IC=4), 65 = Open (IC=2) — nicht vertauschen. Bei falscher BFT-Parametrierung lösen „Öffnen” (Ch1→65) und „Fußgänger” (Ch4→61) vertauscht aus (auch Funk K1). → ToDo HT-BFT.

- r2 sitzt auf CH7/Pin 6 (umgeklemmt). War eine Fehldiagnose („HW-Boot-Glitch”); echte Ursache war Software (siehe Punkt 3). Umklemmung bleibt, schadet nicht.

- Boot-Close-Bug (v0.39 gefixt): dauerauf/ped_halten sind template-Switches mit Default restore_mode: ALWAYS_OFF, der beim Boot turn_off_action → hold_close → pulse_close (r2) auslöste. Fix: restore_mode: DISABLED an beiden. Lehre: template-Switch mit gefährlicher turn_off_action braucht DISABLED.

- Störungs-Erkennung: Wenn DI1=DI2=0 (kein Endschalter) für >180 s → ESP sendet pulse_close (bis 3×, dann Esk2-Alarm). Bei nicht angeschlossener BFT ein Fehlalarm → im Bench-Test Test: DI2 Tor zu setzen. Pausiert bei dauerauf, ped_halten oder g_ped_aktiv (v0.42: Flag wird beim Ped-Impuls-Button gesetzt, Reset bei DI1=1 oder DI2=1). Ped-Zustand (live verifiziert 04-07-2026): DI1=0/DI2=0 = Ped offen · DI1=1/DI2=0 = Voll offen · DI1=0/DI2=1 = Tor zu.

- Repo esp-hoftor ist PUBLIC → niemals Secrets (OTA-PW, api_key) in die YAML committen. Secrets liegen in der secrets.yaml der ESPHome-Instanz.

- Kein Server-Sync: Das Hoftor gehört zur Keller-HA (nicht DG). Die YAML lebt nur im Repo S:\Projekte\hw-hoftor\; nicht auf den DG-Share \\192.168.210.11\config\esphome\ laden. Geflasht wird manuell / von der Keller-Instanz.

- Keller-HA = read-only für Claude — HA-Automationen/Entities macht Florian selbst (Claude liefert nur Configs).

## Firmware-Logik (Kurzform)

- Buttons = fixer 1-s-Impuls (pulse_open/close/step/ped).

- Dauerauf (hält r1) / Fußgänger-Dauerauf (hält r4): gegenseitig verriegelt; AUS → nach 1 s Close (hold_close).

- Auto-Close je Ch1/Ch4 (0 = aus), Trigger = DI1 (funktioniert auch bei Funk-Öffnung).

- Störungs-Erkennung + Close-Reaktions-Check (Esk1/Esk2, device_class: problem für HA-Push).

- LEDs: blau = DI1 (Tor offen); rot = Dauerauf||Ped-Halten. blink_rot_5x bei Taster-Verweigerung.

- web_server v3 (LCARS-CSS, Live-Log, Bedien-Anleitung via js_include). ⚠️ Offener Browser-Tab streamt dauernd → bremst OTA/erhöht Latenz.

## Hörmann-Funk (reine Melder)

HET/S 24 BiSecur, 24 V (über Sicherung 28), 2 potenzialfreie Relais → +24 V auf DI7 (K1)/DI8 (K2). Bewusst ohne on_press — der ESP meldet nur (binary_sensor.hoftor_funk_hormann_k1 / _k2); was die Kanäle auslösen, wird frei in HA festgelegt und ist ohne Re-Flash änderbar.

## HA-Anbindung

- Master = Keller-HA (home-assistant-keller, deckt Keller/Hof). ESP dort adoptiert.

- Geplant: cover.hoftor, Dauerauf-/LED-Automationen, Funk-K1/K2-Automationen. Macht Florian (Claude read-only).

## Aktueller Stand (04-07-2026)

- ✅ Verteiler/ESP-Seite fertig + im Live-Betrieb. v0.42 geflasht.

- ✅ AHK-Adern auf UV-Klemmen 1–10 (-U) aufgelegt. Hörmann verdrahtet.

- ✅ BFT parametriert: 61=IC=4 (Ped), 65=IC=2 (Open). Ped-Verhalten live verifiziert (04-07-2026).

- ✅ Ped-Störungsschutz (v0.42): g_ped_aktiv-Flag verhindert Fehlalarm bei Impuls-Ped.

- ⏳ Offen: Block-C-Geräteseite (LED/Taster -U) · HA-Automationen (cover.hoftor, Funk K1/K2) · Migration (3× Shelly raus) · Sicherungen 0,5 A träge + Endkappe D-ST 4.

# TEIL B — Bedienung für den Menschen

Das Tor lässt sich auf vier Wegen bedienen: Web-Seite, Home Assistant, Funk-Handsender, Taster vor Ort.

## 1. Web-Seite (lokal, ohne HA)

http://192.168.200.40 im Browser (LCARS-Optik). Gruppen: - Ch1 – Tor auf: Öffnen (Impuls) · Dauerauf (Tor bleibt offen, bis wieder aus) - Ch2 – Tor zu: Schließen - Ch3 – auf-stopp-zu: ein Impuls = nächster Schritt der Tor-Bewegung - Ch4 – Fußgänger: Fußgänger (nur ein Flügel/Teilöffnung) · Fußgänger Dauerauf - Eingänge: zeigt Status Tor offen / Tor zu, Taster, Funk K1/K2 - Störungs-Erkennung / Diagnose / Test: Restzeiten, Verbindung, Test-Schalter

Über dem Live-Log steht eine eingebaute Kurz-Anleitung.

## 2. Home Assistant

Im Keller-HA erscheinen die Tor-Funktionen als Schalter/Buttons (später als cover.hoftor). Von dort auch per Sprachassistent/Automationen bedienbar.

## 3. Funk-Handsender (Hörmann BiSecur)

- Jede Handsender-Taste meldet sich als Eingang am ESP: K1 → DI7, K2 → DI8.

- Was die Tasten auslösen, wird in Home Assistant festgelegt (frei änderbar, ohne den ESP neu zu flashen). (Der Handsender spricht den Funk-Empfänger an, der meldet’s an den ESP/HA.)

## 4. Taster vor Ort

Ein Taster am Schuppen schaltet Dauerauf — aber aus Sicherheit nur, wenn das Tor bereits offen ist. Ist es zu, blinkt die rote LED 5× (keine Aktion). Der Taster kann das Tor also nie selbst öffnen.

## Was bedeuten die Begriffe?

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Öffnen / Schließen | Kurzer Impuls — Tor fährt ganz auf bzw. zu |
| Schritt (auf-stopp-zu) | Ein Druck = nächster Schritt (auf → stopp → zu → …) |
| Dauerauf | Tor bleibt dauerhaft offen, bis du es wieder ausschaltest (dann schließt es nach 1 s) |
| Fußgänger | Nur ein Flügel / Teilöffnung zum Durchgehen |
| Auto-Schließen | Optionale Zeit — Tor schließt von selbst x Sekunden nach dem Öffnen (0 = aus) |

## Die zwei LEDs

- Blau leuchtet, wenn das Tor offen ist.

- Rot leuchtet, wenn ein Halten aktiv ist (Dauerauf oder Fußgänger-Dauerauf). 5× kurzes Blinken = ein Befehl wurde verweigert.

## Störung

Hängt das Tor länger als ~3 Minuten in einer Zwischenstellung (weder ganz auf noch ganz zu), versucht die Steuerung automatisch zu schließen und meldet bei wiederholtem Fehlschlag eine Störung an Home Assistant (Push/Benachrichtigung). Die eigentliche Alarmierung übernimmt HA.